- Prazos de Validade, Elaboração e Tipos de Atualização em Documentos de SST

Resumo prático – Quando agir

Implantar: quando a empresa inicia atividades ou novos setores que envolvam riscos ocupacionais.

Renovar: quando o documento atinge o fim de validade ou há mudanças profundas no ambiente de trabalho.

Revisar: quando há ajustes pontuais (novos EPIs, troca de máquinas, mudança de layout, alteração de produto químico).

| Documento | Validade padrão | Quando elaborar (implantação) | Renovação obrigatória | Quando revisar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) – NR-07 | 1 ano (renovação anual) | Ao iniciar atividades da empresa com empregados regidos pela CLT | Anualmente, com nova programação de exames | Sempre que houver mudança nos riscos ocupacionais identificados |
| PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) – NR-01 | 1 ano para análise documental (mas pode ser atualizado a qualquer momento) | Antes do início das operações | Quando houver alteração significativa nos riscos ou processos | Sempre que houver novos equipamentos, processos ou mudanças de layout |
| LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho) | Sem validade fixa por lei, mas deve estar sempre atualizado | Ao iniciar atividades que possam expor trabalhadores a agentes nocivos | Quando houver alteração de processos, layout ou agentes | A cada nova medição ou atualização tecnológica |
| LI (Laudo de Insalubridade) | Sem prazo fixo – atualizado conforme necessidade | Ao admitir trabalhadores em atividades com possíveis agentes nocivos | Quando confirmada alteração de agentes ou intensidade de exposição | Após mudanças no processo, substituição de EPI/EPC ou troca de função |
| LP (Laudo de Periculosidade) | Sem prazo fixo – atualizado conforme necessidade | Ao iniciar atividades com inflamáveis, explosivos, eletricidade, radiação ionizante ou segurança armada | Quando houver mudança de atividade ou risco | Após modificações na área de risco ou mudança de função |