NRs (Normas Regulamentadoras)

O que são as NRs?

As Normas Regulamentadoras (NR) são regras que definem o que pessoas jurídicas e físicas devem fazer para manter o bem estar social. Entretanto, o documento terá como foco a área de Segurança e Saúde no Trabalho (SST).

Cada NR fala sobre um assunto específico, contudo nos restringiremos as que englobam a área de Segurança e Saúde no Trabalho.

- Algumas tratam de regras gerais, como o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

- Outras falam de situações mais específicas, como segurança no uso de máquinas, cuidados com ergonomia ou proteção da saúde do trabalhador.

NR 1

O objetivo desta norma é estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às Normas Regulamentadoras - NR relativas à Segurança e Saúde no Trabalho e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho - SST.

Cabe ao empregador (empresa) cumprir disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho.

A empresa deve:

- Informar os trabalhadores sobre os riscos no local de trabalho e como preveni-los.

- Comunicar os resultados de exames médicos e das avaliações ambientais feitas na empresa.

- Explicar os procedimentos a seguir em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho.

- Tomar medidas de prevenção, priorizando:

  - Eliminar o risco.

  - Reduzir o risco com medidas coletivas.

  - Reduzir o risco com ajustes na organização do trabalho.

  - Usar equipamentos de proteção individual (EPI).

Deveres do trabalhador:

- Seguir as regras de segurança e saúde no trabalho.

- Fazer os exames médicos exigidos.

- Usar corretamente os EPIs fornecidos pela empresa.

- Colaborar para manter o ambiente de trabalho seguro.

Direitos do trabalhador:

- Parar o trabalho se houver risco grave e imediato à vida ou à saúde, avisando o superior.

- Não ser punido por parar o trabalho nessas situações.

- Receber informações, ao ser contratado ou mudar de função, sobre:

  - Riscos do trabalho.

  - Como prevenir acidentes e doenças.

  - O que fazer em emergências.

Para saber mais informações, acesse: NR1

O Gerenciamento de Riscos Ocupacionais deve ser feito por meio de um Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR).

- A empresa pode aplicar o PGR para toda a operação ou apenas para um setor ou atividade específica.

- O PGR pode fazer parte de um sistema de gestão, desde que siga todas as regras da NR e da legislação de segurança e saúde no trabalho.

- O PGR deve incluir ou estar ligado a outros planos e programas exigidos pela lei de segurança e saúde no trabalho.

NR 7

Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece diretrizes e requisitos para o desenvolvimento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO nas organizações, com o objetivo de proteger e preservar a saúde de seus empregados em relação aos riscos ocupacionais, conforme avaliação de riscos do Programa de Gerenciamento de Risco - PGR da organização.

Diretrizes do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional):

- Detectar cedo problemas de saúde ligados ao trabalho.

- Identificar se há exposição excessiva a agentes nocivos.

- Avaliar se o trabalhador está apto para suas funções.

- Acompanhar a saúde de empregados mais vulneráveis.

- Apoiar decisões de afastamento e readaptação profissional.

- Garantir vacinas recomendadas pelo Ministério da Saúde.

O PCMSO deve incluir a realização obrigatória dos exames médicos:

- Admissional;

- Periódico;

- Retorno ao trabalho;

- Mudança de riscos ocupacionais;

- Demissional.

O exame clínico deve obedecer aos prazos e à seguinte periodicidade:

- Admissional – ser realizado antes que o empregado assuma suas atividades;

- Periódico

  - Empregados expostos a riscos ou com doenças crônicas: todo ano ou menos, se o médico achar necessário.

  - Condições hiperbáricas: seguir o prazo do Anexo IV da norma.

  - Demais empregados: a cada 2 anos.

- Retorno ao trabalho – Antes de voltar, quando afastado por 30 dias ou mais (por doença ou acidente, seja ocupacional ou não). O médico pode recomendar retorno gradual.

- Mudança de risco ocupacional – Antes de mudar para função com novos riscos.

- Demissional – Até 10 dias após o fim do contrato. Pode ser dispensado se o exame ocupacional mais recente tiver sido feito:

  - Há menos de 135 dias (grau de risco 1 e 2).

  - Há menos de 90 dias (grau de risco 3 e 4).

Para saber mais informações, acesse: NR 7

O médico responsável pelo PCMSO deve elaborar relatório analítico do Programa, anualmente, considerando a data do último relatório contendo no mínimo:

- O número de exames clínicos realizados;

- O número e tipos de exames complementares realizados;

- Estatística de resultados anormais dos exames complementares, categorizados por tipo do exame e por unidade operacional, setor ou função;

- Incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho, categorizadas por unidade operacional, setor ou função; informações sobre o número, tipo de eventos e doenças informadas nas CAT, emitidas pela organização, referentes a seus empregados;

- Análise comparativa em relação ao relatório anterior e discussão sobre as variações nos resultados.

NR 15

A NR-15 estabelece as atividades que devem ser consideradas insalubres, gerando direito ao adicional de insalubridade aos trabalhadores.

Alguns exemplos dessas atividades: exposição dos trabalhadores a ruído, calor ambiente, radiações ionizantes, trabalho sob condições hiperbáricas, radiações não ionizantes, vibrações, frio, umidade, agentes químicos (incluindo benzeno), poeiras minerais (incluindo sílica, asbesto e manganês), além dos agentes biológicos.

Para saber mais informações, acesse: NR 15

NR 16

A NR 16 tem uma parte geral que explica o que é periculosidade e como deve ser feito o pagamento do adicional para quem trabalha em atividades perigosas. Além disso, ela tem anexos, que trazem exemplos e detalhes sobre quais são essas atividades perigosas.

É responsabilidade do empregador a caracterização ou a descaracterização da periculosidade, mediante laudo técnico elaborado por Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho,

Para saber mais informações, acesse: NR 16